NovaTech Solutions

IT Infrastruktur skoleoplærings Projekt

Navn: Somayeh Shamsi

Skole: Aarhustech

Uddannelse: Datatekniker med speciale i infrastruktur

Dato: __________________________

# 1. Produktbeskrivelse

# Projektbeskrivelse

Projektnavn: NovaTech Solutions
Domæne: novatech.local
Servernavn: SRV-01
Klientnavn: PC-01

## Formål

Formålet med projektet er at designe, installere og konfigurere et komplet virksomhedsnetværk for virksomheden NovaTech Solutions ved hjælp af Windows Server 2025. Projektet skal demonstrere installation, administration og sikring af en moderne IT-infrastruktur.

## Projektets indhold

Installere Windows Server 2022

Installere Windows 11 Pro og Ubuntu Desktop (Dual Boot)

Oprette domænet novatech.local

Konfigurere Active Directory Domain Services

Konfigurere DNS og DHCP

Oprette brugere og grupper

Konfigurere Group Policy (GPO)

Oprette delte mapper og NTFS-rettigheder

Installere File Server

Installere IIS Web Server

Konfigurere VPN

Aktivere Remote Desktop (RDP)

Oprette Logon- og Logoff-scripts

Konfigurere backup

Teste og dokumentere løsningen

## Hardware

1 × HP EliteDesk 800 G1 SFF (Server)

1 × Giada G330 (Klient)

1 × Cisco Switch

1 × Cisco Router

Netværkskabler

## Software

Windows Server 2025

Windows 11 Pro

Ubuntu Desktop

Microsoft Office / LibreOffice

Active Directory, DNS, DHCP, IIS, VPN og Remote Desktop

## Forventet resultat

Når projektet er afsluttet, skal klienten kunne logge ind på domænet, modtage IP-adresse automatisk, tilgå delte mapper, anvende RDP, og alle netværkstjenester skal fungere korrekt. Brugerdata skal sikkerhedskopieres, og sikkerhedspolitikker skal være implementeret.

# 2. Planlægning

## 2.1 Mindmap

Skriv indhold her...

## 2.2 Gantt-diagram

Skriv indhold her...

# 3. Netværksdesign

Skriv indhold her...

## 3.1 Netværksdiagram

Skriv indhold her...

## 3.2 IP-plan

Skriv indhold her...

## 3.3 Serverstruktur

Skriv indhold her...

## 3.4 OU-struktur

Skriv indhold her...

# 4. Forklaring

Skriv indhold her...

## 4.1 Installation af Windows Server

Windows Server 2022 blev installeret i et virtuelt miljø. Under installationen blev Desktop Experience valgt, administratoradgangskode konfigureret, og serveren blev genstartet. Efter installationen blev en statisk IP-adresse (192.168.10.10), subnetmaske, gateway og DNS konfigureret manuelt. Serverens hostname blev ændret, og netværksforbindelsen blev testet.

## 4.2 Active Directory

rollen Active Directory Domain Services (AD DS) blev installeret via Server Manager. Serveren blev efterfølgende promoveret til Domain Controller ved oprettelse af et nyt forest med domænet novatech.local. Efter genstart blev OU'er oprettet, brugere blev oprettet, og domænestrukturen blev organiseret. Klienten blev senere tilsluttet domænet.

## 4.3 DNS

DNS blev installeret sammen med Active Directory. Forward Lookup Zone og Reverse Lookup Zone blev kontrolleret, og DNS-poster blev verificeret. Under test blev der opdaget, at serverens DNS-adresse automatisk var blevet ændret. DNS-adressen blev sat tilbage til serverens egen IP-adresse (192.168.10.10), hvorefter serveren blev genstartet. Funktionaliteten blev testet med ipconfig /all, nltest /dsgetdc:novatech.local og nslookup google.com. Navneopløsningen fungerede korrekt, selv om der fortsat blev vist en mindre timeout-meddelelse for localhost (::1).

## 4.4 DHCP

DHCP Server-rollen blev installeret. Der blev oprettet et scope fra 192.168.10.100 til 192.168.10.200 med subnetmasken 255.255.255.0. Gateway (192.168.10.1) og DNS-server (192.168.10.10) blev konfigureret, hvorefter scopet blev aktiveret. Klienten modtog automatisk en IP-adresse via DHCP.

## 4.5 Klienter, OU'er og brugere

For at skabe en overskuelig og struktureret administration af domænet blev der oprettet en række Organizational Units (OU'er) i Active Directory. Formålet var at opdele virksomhedens brugere og ressourcer efter afdelinger, så administration, rettighedsstyring og senere Group Policies kunne håndteres mere effektivt.

Der blev oprettet følgende organisatoriske enheder:

- Administrations

- Direktør

- IT

- Produktions

- Salgs

Efter oprettelsen af OU-strukturen blev der oprettet flere domænebrugere og placeret i de relevante organisatoriske enheder. Hver bruger fik tildelt en adgangskode og blev oprettet som en almindelig domænebruger.

Efterfølgende blev en Windows 11-klient tilsluttet domænet novatech.local. Klienten blev konfigureret til at kommunikere med Domain Controlleren, hvorefter domænelogin blev testet. Der blev ligeledes verificeret, at DNS-navneopløsning, netværkskommunikation og autentificering fungerede korrekt.

Denne struktur gør det nemmere at administrere brugere, computere og sikkerhedspolitikker centralt i Active Directory og danner grundlag for en skalerbar og sikker netværksinfrastruktur.

## 4.6 Gruppepolitik (GPO)

Der blev oprettet en GPO med navnet GPO-user-Restrictions og knyttet til domænet.

GPO’en bruges til at begrænse brugernes mulighed for at ændre brugerfladen og installere programmer.

Brugerne kan ikke ændre det tildelte baggrundsbillede.

Startmenuen er begrænset, så brugerne ikke kan ændre relevante indstillinger.

Brugerne begrænses fra selv at installere programmer via Windows Installer.

Der anvendes et fælles baggrundsbillede for brugerne i afdelingen, som ligger på serveren.

GPO’en blev opdateret med gpupdate /force for at anvende ændringerne.

## 4.7 Delte mapper

Der blev oprettet et Logon Script til automatisk at mappe netværksdrev på klienterne. Scriptet bruger kommandoen net use til at forbinde brugernes personlige mapper samt fælles- og afdelingsmapper fra serveren SRV01.

Der blev konfigureret forskellige drevbogstaver til mapper som users, faelles, administrations, salg, produktions, IT og direktor. Eksisterende forbindelser blev først fjernet for at undgå konflikter.

Resultat

Netværksmapperne kan tilgås fra klienterne. Den automatiske mapping fungerede ikke konsekvent gennem Logon Scriptet, men mapperne kunne oprettes korrekt ved hjælp af net use.

## 4.8 Printer

Skriv indhold her...

## 4.9 Backup

Skriv indhold her...

## 4.10 Router konfiguration

Routeren blev først forbundet til computeren ved hjælp af et konsolkabel og konfigureret gennem terminalprogrammet Tera Term. Efter forbindelsen blev der logget ind på routeren, og der blev skiftet til privileged EXEC mode med kommandoen enable. Derefter blev global configuration mode åbnet med configure terminal, så routerens indstillinger kunne ændres.

Som det første blev routerens hostname ændret til RTR-01. Formålet var at gøre enheden nemmere at identificere i netværket og samtidig opfylde kravet for senere at kunne konfigurere SSH.

Efterfølgende blev domænenavnet novatech.local konfigureret. Domænenavnet er nødvendigt, før routeren kan generere RSA-krypteringsnøgler, som anvendes af SSH.

For at beskytte routerens privilegerede adgang blev der konfigureret en Enable Secret-adgangskode. I modsætning til en almindelig enable password bliver enable secret gemt krypteret og giver derfor en højere sikkerhed.

Herefter blev kommandoen service password-encryption aktiveret. Denne funktion sørger for, at alle lokale adgangskoder gemmes i krypteret form i konfigurationsfilen, så de ikke kan læses direkte.

For at forhindre uautoriseret adgang blev der oprettet en lokal administratorbruger med brugernavn og adgangskode. Denne bruger blev senere anvendt til login via SSH.

Efter oprettelsen af hostname og domænenavn blev RSA-nøgler genereret med en nøglestørrelse på 1024 bit. RSA-nøglerne bruges til at kryptere kommunikationen mellem administratorens computer og routeren.

Derefter blev SSH version 2 aktiveret, da denne version er mere sikker end SSH version 1 og anbefales af Cisco.

For VTY-linjerne blev loginmetoden ændret til login local, hvilket betyder, at routeren anvender de lokale brugerkonti til autentificering. Samtidig blev transport input ssh konfigureret, så Telnet blev deaktiveret og kun SSH-forbindelser blev accepteret.

Der blev også oprettet et MOTD-banner (Message of the Day). Banneret fungerer som en advarsel til brugere og informerer om, at uautoriseret adgang ikke er tilladt.

Efter den grundlæggende sikkerhedskonfiguration blev routerens netværksinterfaces konfigureret. LAN-interfacet fik den statiske IP-adresse 192.168.10.1/24, mens WAN-interfacet blev konfigureret til automatisk at modtage en IP-adresse fra modemmet via DHCP.

For at give klienterne adgang til internettet blev NAT/PAT konfigureret. LAN-interfacet blev markeret som ip nat inside, WAN-interfacet som ip nat outside, og der blev oprettet en Access Control List for netværket 192.168.10.0/24. Derefter blev NAT Overload aktiveret, så alle interne klienter kunne dele den samme offentlige IP-adresse.

Til sidst blev routerens konfiguration gemt permanent med kommandoen copy running-config startup-config, så alle ændringer blev bevaret efter en genstart.

## 4.11 Switch konfiguration

Switchen blev ligeledes forbundet til computeren via konsolkabel og konfigureret gennem Tera Term. Efter login blev der skiftet til privileged mode og derefter til global configuration mode.

Som det første blev switchens hostname ændret til SW-01, så den let kunne identificeres i netværket.

For at kunne administrere switchen via netværket blev der konfigureret en Management Interface på VLAN 1. Interfacet fik IP-adressen 192.168.10.2/24, og default gateway blev sat til routerens IP-adresse 192.168.10.1.

For at øge sikkerheden blev der konfigureret en Enable Secret-adgangskode samt aktiveret service password-encryption, så alle adgangskoder blev gemt i krypteret form.

Der blev oprettet en lokal administratorbruger, som senere blev anvendt til login via SSH.

Domænenavnet novatech.local blev konfigureret, hvorefter RSA-nøgler blev genereret. Derefter blev SSH version 2 aktiveret.

På VTY-linjerne blev login local konfigureret, og transport input ssh blev anvendt, så fjernadministration kun kunne ske via SSH. Dette øger sikkerheden betydeligt sammenlignet med Telnet, da al kommunikation er krypteret.

Der blev desuden oprettet et MOTD-banner, som vises ved login og informerer om, at uautoriseret adgang er forbudt.

Efter afslutningen af konfigurationen blev forbindelsen mellem switch, router og Windows Server testet. Switchen kunne kommunikere med routeren, serveren og de tilsluttede klienter, og SSH-forbindelsen fungerede korrekt.

Til sidst blev switchens konfiguration gemt permanent, så alle ændringer blev bevaret efter en genstart.

## 4.12 Webserver (IIS)

Skriv indhold her...

# 5. Sikkerhed

## 1. Formål

Formålet var at konfigurere og teste en VPN-forbindelse fra en Windows-klient til SRV01, så brugeren kan få adgang til det interne netværk og filshares via VPN.

## 2. Installation af Remote Access

På SRV01 blev Server Manager åbnet. Under Manage → Add Roles and Features blev Remote Access installeret. Under Role Services blev DirectAccess and VPN (RAS) samt Routing installeret. Installationen blev gennemført med status “Installation succeeded”.

## 3. Installation og konfiguration af RRAS

Efter installationen blev Server Manager → Tools → Routing and Remote Access åbnet. SRV01 blev konfigureret med Configure and Enable Routing and Remote Access. VPN/RAS blev valgt, og RRAS-servicen blev startet.

## 4. VPN-konfiguration og authentication

Under SRV01 → Properties → Security blev Windows Authentication og Windows Accounting anvendt. Under Authentication Methods var EAP og MS-CHAP v2 aktiveret.

## 5. VPN-adressepool

LAN-netværket var 192.168.10.0/24. Den første VPN-pool lå i samme subnet, hvilket gav et routingproblem. VPN-poolen blev derfor ændret til et separat netværk: 192.168.20.200 – 192.168.20.220. VPN-netværket blev dermed 192.168.20.0/24.

## 6. Windows Firewall – problem og løsning

RRAS viste først, at de nødvendige VPN-porte var blokeret af Windows Firewall. Firewall-profilerne blev kontrolleret med PowerShell. RRAS-firewallreglerne blev fundet deaktiverede og blev aktiveret med kommandoen nedenfor. Efter dette viste RRAS “VPN connectivity: Working properly”.

## 7. PowerShell-kommandoer

Kontrol af firewall-profiler:
 Get-NetFirewallProfile | Select Name, Enabled

Kontrol af RRAS-regler:
 Get-NetFirewallRule -DisplayGroup "Routing and Remote Access" | Select DisplayName, Enabled, Direction, Action

Aktivering af RRAS-regler:
 Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "Routing and Remote Access" -Enabled True

## 8. Brugeradgang

I Active Directory Users and Computers blev den relevante bruger åbnet. Under Dial-in blev Network Access Permission sat til Control access through NPS Network Policy.

## 9. Windows-klient – VPN

På Windows-klienten blev den indbyggede VPN-klient brugt. Der blev oprettet en VPN-forbindelse med navnet VPN-SRV01. VPN-provider var Windows (built-in), og forbindelsen blev etableret med brugerens domænekonto.

## 10. Group Policy-begrænsning

På klienten var Prohibit access to Control Panel and PC settings tidligere aktiv. Den blev sat til Disabled, så de nødvendige VPN- og netværksindstillinger kunne åbnes.

## 11. Kontrol af VPN-IP

VPN-forbindelsen blev kontrolleret med ipconfig. PPP adapter VPN-SRV01 fik en adresse fra VPN-poolen. I den afsluttende test var adressen 192.168.20.201. Ved en tidligere test blev 192.168.20.212 tildelt.

## 12. Routing og netværkstest

Routing blev kontrolleret med route print. Forbindelsen til SRV01 blev testet med tracert -d 192.168.10.10 og ping 192.168.10.10. Ping-testen gav 0 % packet loss.

## 13. Test af filshare

SMB-adgang blev testet via \\SRV01\Shares og \\SRV01\Shares\users\ao. Brugeren kunne åbne mappen og oprette en fil, hvilket bekræftede skriveadgang.

## 14. IP-adresser

SRV01 – intern IP: 192.168.10.10
 LAN-netværk: 192.168.10.0/24
 Default Gateway: 192.168.10.1
 VPN-netværk: 192.168.20.0/24
 VPN-pool: 192.168.20.200 – 192.168.20.220
 VPN-klient – afsluttende test: 192.168.20.201
 VPN-klient – tidligere test: 192.168.20.212

## 15. Samlet resultat

VPN-forbindelsen fungerer. Klienten kan oprette VPN-forbindelse, modtage en IP-adresse fra VPN-poolen, nå SRV01, kommunikere med serveren via ping og få adgang til SMB-shares og brugerens mappe. Den vigtigste fejl under opsætningen var de deaktiverede Routing and Remote Access-firewallregler samt det oprindelige overlap mellem LAN- og VPN-subnettet.

## 5.1 Password Policy

Skriv indhold her...

## 5.2 Account Lockout Policy

Skriv indhold her...

## 5.3 Wallpaper og brugerrestriktioner

Formålet var at konfigurere en fast skrivebordsbaggrund på klienterne via Group Policy.

1. Placering og deling af billeder

Billederne blev placeret på serveren i mappen D:\wallpaper. Mappen blev delt på netværket som "wallpaper", så klienterne kunne tilgå billederne via en UNC-sti.

2. Konfiguration af Group Policy

I Group Policy blev indstillingen "Desktop Wallpaper" aktiveret. Her blev stien til det ønskede billede angivet som en UNC-sti, f.eks. \\SRV01\wallpaper\d1.jpg.

3. Anvendelse på klienten

På klienten blev Group Policy opdateret med kommandoen gpupdate /force. Herefter blev den konfigurerede skrivebordsbaggrund anvendt på klientens skrivebord.

## 5.4 Firewall

Skriv indhold her...

## 5.5 Adgangskontrol

Skriv indhold her...

## 5.6 Backup

Skriv indhold her...

## 5.7 GDPR og IT-sikkerhedspolitik

Formål

For at sikre datasikkerhed og forhindre uautoriseret adgang er der konfigureret adgangsrettigheder på serverens delte mapper. Rettighederne er tilpasset de forskellige afdelinger og brugernes arbejdsopgaver.

Konfiguration

Serverens data ligger på D-drevet under mappen D:\Shares. Der er oprettet separate mapper for de forskellige afdelinger samt fælles- og personlige mapper.

Der er anvendt NTFS-rettigheder til at styre, hvilke brugere og grupper der må læse, ændre, oprette og slette filer.

På de afdelingsspecifikke mapper er arv (Inheritance) deaktiveret. Dette gør det muligt at definere specifikke rettigheder på den enkelte mappe uden automatisk at arve rettigheder fra den overordnede mappe.

Share permissions

Share permissions anvendes til at styre adgangen til mapperne via netværket, mens NTFS-permissions bruges til den mere detaljerede kontrol af filsystemet.

Ved adgang via netværket gælder både Share- og NTFS-rettigheder. Den faktiske adgang bestemmes derfor af den mest begrænsende kombination af de to rettighedssæt.

Administrators og SYSTEM

Gruppen Administrators har Full Control, så IT-ansvarlige kan administrere og vedligeholde serverens mapper.

SYSTEM har ligeledes Full Control, så Windows-systemet og nødvendige systemprocesser kan arbejde korrekt med filerne.

Resultat

Med denne struktur kan brugerne kun arbejde med de mapper, som deres afdeling har adgang til. Brugerne har normalt Modify-rettigheder, hvilket giver mulighed for at oprette, ændre og slette filer, mens de ikke har fuld administrativ kontrol over mapperne.

Dette følger opgavens krav om, at adgangen til mapper skal begrænses ved hjælp af NTFS-rettigheder, og at der skal være en oversigt over, hvilke brugere og grupper der har adgang til de enkelte mapper.

## 6.Remote Desktop

Formål

Ifølge opgaven skal der etableres mulighed for at anvende fjernskrivebord fra klient-PC’en til SERVER. Der skal derfor kunne oprettes en RDP-forbindelse fra Windows 11-klienten til serveren SRV01.

Opsætning af Remote Desktop

På serveren blev Remote Desktop aktiveret under systemindstillingerne. Der blev valgt: Allow remote connections to this computer.

Samtidig blev Network Level Authentication (NLA) beholdt som ekstra sikkerhed.

Herefter blev det kontrolleret, hvilke brugere der havde rettighed til at logge på serveren via Remote Desktop Services.

# 7. Installation af LibreOffice via Startup Script

Formål

Formålet er at installere LibreOffice automatisk på klientcomputere i domænet ved hjælp af et Startup Script i Group Policy. Installationen udføres under computerens opstart og kræver derfor ikke, at en bruger starter installationen manuelt.

1. Placering af installationsfilen

LibreOffice MSI-filen er placeret på serverens netværksshare:
 
\\SRV01\software\libreoffice\LibreOffice_26.2.5_Win_x86-64.msi
 
MSI-filen skal være placeret på en netværksplacering, som klientcomputerne kan tilgå. Der anvendes en UNC-sti i stedet for et mapped network drive.

2. Åbn Group Policy Management Editor

Den eksisterende GPO blev åbnet:
 
GPO-software-Deployment
 
Derefter navigeres til:
 
Computer Configuration
     → Policies
         → Windows Settings
             → Scripts (Startup/Shutdown)
                 → Startup

3. Opret Startup Script

Under Startup Properties vælges:
 
Show Files...
 
I den viste mappe oprettes følgende fil:
 
Install-LibreOffice.cmd

4. Indhold af scriptet

Filen Install-LibreOffice.cmd indeholder:

@echo off
 msiexec.exe /i "\\SRV01\software\libreoffice\LibreOffice_26.2.5_Win_x86-64.msi" /qn /norestart
 exit /b 0

5. Tilføj scriptet til Startup

I Startup Properties vælges:
 
Add...
 
Derefter vælges:
 
Install-LibreOffice.cmd
 
Scriptet vises herefter i listen under Startup.
 
Der vælges:
 
Apply → OK

6. Opdater Group Policy

På klientcomputeren åbnes Command Prompt som Administrator.
 
Følgende kommando køres:
 
gpupdate /force
 
Dette tvinger computeren til at hente og anvende den seneste Group Policy-konfiguration.

7. Kontrol af Group Policy

For at kontrollere, om GPO'en er blevet anvendt, køres:
 
gpresult /r
 
Under Computer Settings skal følgende GPO fremgå:
 
GPO-software-Deployment
 
Dette bekræfter, at GPO'en er anvendt på computeren.

8. Installation ved Startup

Startup Scriptet køres, når computeren starter.
 
Computer Startup
 ↓
 Group Policy anvendes
 ↓
 Startup Script køres
 ↓
 Install-LibreOffice.cmd
 ↓
 msiexec.exe
 ↓
 LibreOffice installeres
 
Installationen kører silent, fordi /qn anvendes. Derfor vises installationsguiden normalt ikke for brugeren.

9. Test

Under testen blev klientcomputeren opdateret med:
 
gpupdate /force
 
GPO'en blev registreret som anvendt på computeren.
 
Efterfølgende blev LibreOffice installeret på klienten. Programmet kunne ses på skrivebordet efter installationen.
 
Installationen kan tage lidt tid, fordi MSI-pakken hentes fra netværksplaceringen:
 
\\SRV01\software\libreoffice\

10. Hvorfor Startup Script blev anvendt

Den oprindelige metode med Software Installation under:
 
Computer Configuration
 → Policies
 → Software Settings
 → Software Installation
 
gav fejlen:
 
“Unable to extract deployment information from the package.”
 
Derfor blev installationen ændret til en Startup Script-baseret installation.
 
Denne metode anvender Windows Installer direkte via msiexec.exe og starter installationen under computerens opstart.

Resultat

LibreOffice er konfigureret til automatisk installation via Group Policy Startup Script.
 
GPO-software-Deployment
 → Computer Configuration
 → Policies
 → Windows Settings
 → Scripts (Startup/Shutdown)
 → Startup
 → Install-LibreOffice.cmd
 → msiexec.exe
 → LibreOffice
 
Status: Implementeret og testet.

# 6. Udfordringer og løsninger

## Udfordring 1– Installation af Windows Server

Problem

Under installationen af Windows Server 2025 opstod der et problem efter den første genstart. Installationen fortsatte tilsyneladende, men skærmen viste ikke længere noget billede. Derfor var det ikke muligt at gennemføre den sidste del af installationen eller kontrollere, om systemet startede korrekt.

Fejlsøgning

Først blev kabelforbindelserne kontrolleret. Der blev prøvet forskellige videokabler og en videoadapter, men skærmen viste fortsat ikke noget billede efter genstarten. Det tydede på, at problemet kunne være relateret til videoudgangen eller kompatibiliteten mellem serverens grafikoutput og den anvendte skærm.

Løsning

Da problemet ikke kunne løses med den eksisterende hardware, blev installationen af Windows Server 2025 afbrudt. I stedet blev Windows Server 2022 installeret. Efter installationen fungerede billedsignalet korrekt via den eksisterende VGA-forbindelse, og installationen kunne gennemføres uden yderligere problemer.

Resultat

Ved at skifte til Windows Server 2022 kunne projektet fortsætte som planlagt. Serveren blev installeret korrekt, og den efterfølgende konfiguration af Active Directory, DNS, DHCP og de øvrige netværkstjenester kunne gennemføres uden problemer.

### Udfordring 2 – Routerens DSL-tilstand

Problem

Efter at routeren var blevet nulstillet, kunne WAN-forbindelsen ikke fungere korrekt. Routeren var konfigureret til DSL Mode, mens den anvendte internetforbindelse krævede Gigafast Mode. Derfor blev der ikke etableret korrekt forbindelse til internettet.

Fejlsøgning

Konfigurationen af routerens WAN-interface blev gennemgået. Det blev kontrolleret, om interfacet modtog en IP-adresse, og de eksisterende indstillinger blev sammenlignet med den forventede opsætning. Under fejlsøgningen blev det konstateret, at routeren stadig arbejdede i DSL-tilstand.

Løsning

Routerens WAN-tilstand blev ændret fra DSL Mode til Gigafast Mode. Efter ændringen blev routeren genstartet, hvorefter WAN-interfacet modtog en IP-adresse via DHCP. Derefter blev internetforbindelsen testet med blandt andet ping, og forbindelsen fungerede korrekt.

Resultat

Efter ændringen til Gigafast Mode fungerede WAN-forbindelsen som forventet, og routeren kunne kommunikere med internettet. Dette gjorde det muligt at fortsætte konfigurationen af NAT, DNS og de øvrige netværkstjenester.

Udfordring 3 – Automatisk mapping af netværksdrev

Problem

Netværksdrevene blev ikke altid vist automatisk på klienterne efter login, selvom Logon Scriptet blev kørt.

Fejlsøgning

Scriptet blev ændret og testet flere gange, blandt andet med forskellige rækkefølger af kommandoerne, timeout og /persistent:no. Det blev samtidig kontrolleret, at Share-mapperne eksisterede på serveren, og at brugeren havde adgang til dem.

Løsning

Det blev konstateret, at drevene kunne oprettes manuelt med kommandoen net use, for eksempel:

net use F: "\\SRV01\Shares\faelles"

Resultat

Efter brug af net use blev netværksdrevet synligt på klienten. Den manuelle løsning blev derfor anvendt som fungerende løsning, mens den automatiske mapping via Logon Script kan undersøges yderligere senere.

Udfordring 4 -RDP

Problem

Ved det første forsøg på at oprette forbindelse fra klient-PC’en til serveren blev forbindelsen afvist. Fejlmeddelelsen viste, at brugerens konto ikke var godkendt til Remote Desktop-logon.

Problemet var derfor ikke selve RDP-forbindelsen, men brugerens rettigheder til at logge på via Remote Desktop Services.

Løsning

For at løse problemet blev Group Policy kontrolleret. Indstillingen Allow log on through Remote Desktop Services blev åbnet under:

Computer Configuration → Windows Settings → Security Settings → Local Policies → User Rights Assignment

Den relevante bruger blev derefter tilføjet til denne policy. Efter at rettighederne var blevet opdateret, blev RDP-forbindelsen testet igen fra klient-PC’en.

Resultat

Efter ændringen kunne brugeren oprette forbindelse fra Windows 11-klienten til SRV01 via Remote Desktop. Forbindelsen blev gennemført med succes, og serverens skrivebord blev vist på klient-PC’en.

Forbindelse: Windows 11 Client → RDP → SRV01

Dette dokumenterer, at kravet om en fungerende RDP-forbindelse fra klient-PC’en til SERVER er opfyldt.

# Udfordringe 5.VPN

## – RRAS kunne ikke konfigureres

### Problem

Ved første forsøg på at konfigurere Routing and Remote Access (RRAS) mislykkedes konfigurationen med fejlen:

Class not registered (80040154)

### Årsag

Remote Access/RRAS-komponenterne var ikke installeret eller registreret korrekt på serveren.

### Løsning

Remote Access-rollen blev fjernet og derefter installeret igen via:

Server Manager → Add Roles and Features → Remote Access

Under Role Services blev DirectAccess and VPN (RAS) samt Routing installeret.

### Resultat

Installationen blev gennemført korrekt, og RRAS kunne efterfølgende startes og konfigureres.

## – VPN-porte var blokeret af Windows Firewall

### Problem

Efter RRAS var installeret, viste serveren:

VPN connectivity – Ports required for VPN connections have been blocked by the firewall.

### Årsag

Firewall-reglerne for Routing and Remote Access var deaktiverede, selv om Windows Firewall-profilerne var aktive.

### Løsning

Firewall-reglerne blev kontrolleret med PowerShell:

Get-NetFirewallRule -DisplayGroup "Routing and Remote Access"

Reglerne blev derefter aktiveret med:

Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "Routing and Remote Access" -Enabled True

### Resultat

RRAS viste efterfølgende:

VPN connectivity: Working properly

VPN-servicen fungerede derefter korrekt.

## – Klienten kunne ikke åbne VPN-indstillinger

### Problem

På klienten kunne VPN-indstillingerne ikke åbnes, og Windows viste en meddelelse om, at handlingen var blokeret på grund af begrænsninger på computeren.

### Årsag

En Group Policy begrænsede adgangen til Control Panel og PC Settings.

Den relevante policy var:

Prohibit access to Control Panel and PC settings

### Løsning

Policyen blev midlertidigt ændret til:

Disabled

Derefter blev Group Policy opdateret, så klienten kunne åbne de nødvendige netværks- og VPN-indstillinger.

### Resultat

VPN-menuen kunne åbnes på klienten, og en VPN-forbindelse kunne oprettes.

## – VPN og LAN brugte samme IP-netværk

### Problem

VPN-klienten kunne godt oprette forbindelse, men både LAN og VPN brugte adresser fra samme subnet:

192.168.10.0/24

Det gjorde det uklart, om trafikken til serveren gik gennem VPN-tunnelen eller direkte gennem LAN-forbindelsen.

### Årsag

VPN-adressepoolen var oprindeligt konfigureret i samme netværk som det interne LAN.

### Løsning

Der blev oprettet et separat VPN-netværk:

VPN-netværk: 192.168.20.0/24

VPN-adressepool: 192.168.20.200 – 192.168.20.220

VPN-klienten fik derefter eksempelvis:

192.168.20.201

### Resultat

VPN-klienten fik en separat IP-adresse fra VPN-netværket. Routing blev testet med:

tracert -d 192.168.10.10

og forbindelsen blev bekræftet med:

ping 192.168.10.10

Resultatet var 0 % packet loss, og klienten kunne efterfølgende få adgang til serverens SMB-shares.

# 7. Processen

Skriv indhold her...

# 8. Teknisk evaluering

Skriv indhold her...

# 9. Refleksion

Skriv indhold her...

# 10. Konklusion

Skriv indhold her...

# 11. Kilder

Skriv indhold her...

# 12. Bilag

Skriv indhold her...